СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от  15 августа   2012 года                                                                   № 14/3

Об утверждении «Порядка содержания

автомобильных дорог местного значения

Краснинского сельского поселения»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депутатов Краснинского сельского поселения решил:

1.Утвердить «Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Краснинского сельского поселения» (прилагается).

2. Обеспечить содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с «Порядком содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Краснинского  сельского поселения».

3.  Настоящее решение  вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

## Глава Краснинского

## сельского поселения                                К.В. Колпиков

## Приложение

к Решению Совета депутатов Краснинского сельского поселения

№ 14/3 от 15.08.2012 года

# Порядок 
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснинского  сельского поселения

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснинского  сельского поселения (далее - автомобильные дороги) в целях обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения по ним (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Администрация Краснинского сельского поселения планирует и организует работы по содержанию автомобильных дорог.

3. Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

4. Дорожные работы осуществляются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них".

5. Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны при производстве работ соблюдать Требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснинского сельского поселения (прилагаются), если иное не предусмотрено в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.

5. Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка, при необходимости, проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

7. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

8. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" классификации работ по содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

9. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

Приложение

к Порядку содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения  Краснинского  сельского поселения

# Требования к проведению основных дорожных работ 
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Краснинского  сельского поселения

| № п/п | Требования к состоянию автомобильных дорог | Основные виды дорожных работ | Срок выполнения работ* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1. Летний период содержания |  |  |  |  |
| а) | Покрытие проезжей части Покрытие на дорогах с песчаным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. | Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм |  | 10 суток с момента обнаружения |
|  |  | Восстановление профиля песчаных дорог с добавлением нового материала |  | 1 раз в случае необходимости |
|  |  | Планировка проезжей части песчаных дорог скрепером (автогрейдером) |  | Не менее 3 раз в течение летнего периода |
| б) | Земполотно и полоса отвода Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 *. Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов | Планировка обочин скрепером (автогрейдером) |  | Не менее 3 раз в течение летнего периода |
|  |  | Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью |  | в течение года по мере необходимости |
|  |  | Уборка полосы отвода от мусорных свалок |  | Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода |
|  |  | Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков |  | В течение года по мере необходимости |
| в) | Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов не должна иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений | Устранение дефектов проезжей части мостов |  | До 05.07 и в течение семи суток с момента обнаружения |
|  |  | Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка |  | Март- май с учетом погодных условий |
|  |  | Устранение дефектов водоотводных устройств |  | До 09.05 и по мере необходимости |
|  |  | Засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений |  | В течение трех суток с момента обнаружения |
| г) | Элементы обустройства Дорожные знаки должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Волгоградской области. | Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков |  | В течение трех суток с момента обнаружения |
|  |  | Снятие временных дорожных знаков |  | В течение суток после окончания ремонта |
| 2. Зимний период содержания |  |  |  |  |
| а) | Покрытие проезжей части Допускается содержание дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. | Очистка дорог от снега | В течение 12 часов после окончания снегопада |  |
| б) | Земполотно и полоса отвода Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. | Очистка обочин от снега и снежных отложений | на остальных дорогах после окончания снегопада |  |
|  |  | Уборка снежных валов | В случае необходимости в течение 18 часов с момента обнаружения |  |
|  |  | Установка указательных вех | До 01.12 |  |
| в) | Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов своевременно очищается от снега. Не допускается формирование снежных валов на мостах. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи | Уборка снега | В течение 12 часов с момента обнаружения |  |
|  |  | Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка | Март-апрель в зависимости от погодных условий |  |
|  |  | Открытие отверстий водопропускных труб | До начала весеннего паводка |  |
| г) | Элементы обустройства Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. | Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега | По мере необходимости |  |

* Примечание: Сроки регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.